电学实验

1、【2019·新课标全国I卷】某同学要将一量程为250μA的微安表改装为量程为20 mA的电流表。该同学测得微安表内阻为1 200 Ω，经计算后将一阻值为R的电阻与微安表连接，进行改装。然后利用一标准毫安表，根据图（a）所示电路对改装后的电表进行检测（虚线框内是改装后的电表）。

（1）根据图（a）和题给条件，将（b）中的实物连接。

（2）当标准毫安表的示数为16.0mA时，微安表的指针位置如图（c）所示，由此可以推测出改装的电表量程不是预期值，而是       。（填正确答案标号）

A．18 mA            A．21 mA

C．25mA              D．28 mA

（3）产生上述问题的原因可能是        。（填正确答案标号）

A．微安表内阻测量错误，实际内阻大于1 200 Ω

B．微安表内阻测量错误，实际内阻小于1 200 Ω

C．R值计算错误，接入的电阻偏小

D．R值计算错误，接入的电阻偏大

（4）要达到预期目的，无论测得的内阻值是都正确，都不必重新测量，只需要将阻值为R的电阻换为一个阻值为kR的电阻即可，其中k=       。

2、【2019·新课标全国II卷】某小组利用图（a）所示的电路，研究硅二极管在恒定电流条件下的正向电压U与温度t的关系，图中V1和V2为理想电压表；R为滑动变阻器，R0为定值电阻（阻值100 Ω）；S为开关，E为电源。实验中二极管置于控温炉内，控温炉内的温度t由温度计（图中未画出）测出。图（b）是该小组在恒定电流为50.0μA时得到的某硅二极管U-t关系曲线。回答下列问题：

（1）实验中，为保证流过二极管的电流为50.0μA，应调节滑动变阻器R，使电压表V1的示数为U1=      mV；根据图（b）可知，当控温炉内的温度t升高时，硅二极管正向电阻     （填“变大”或“变小”），电压表V1示数     （填“增大”或“减小”），此时应将R的滑片向     （填“A”或“B”）端移动，以使V1示数仍为U1。

（2）由图（b）可以看出U与t成线性关系，硅二极管可以作为测温传感器，该硅二极管的测温灵敏度为=     ×10-3V/℃（保留2位有效数字）。

3、【2019·新课标全国III卷】某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准，要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度。可选用的器材还有：定值电阻R0（阻值14kΩ），滑动变阻器（最大阻值1500Ω），滑动变阻器（最大阻值500Ω），电阻箱（0~99999.9Ω），干电池（E=1.5 V，r=1.5 Ω），红、黑表笔和导线若干。

1.欧姆表设计

将图（a）中的实物连线组成欧姆表。欧姆表改装好后，滑动变阻器R接入电路的电阻应为   Ω：滑动变阻器选    （填“”或“”）。

2.刻度欧姆表表盘

通过计算，对整个表盘进行电阻刻度，如图（b）所示。表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75，则a、b处的电阻刻度分别为    、    。

3.校准

红、黑表笔短接，调节滑动变阻器，使欧姆表指针指向___kΩ处；将红、黑表笔与电阻箱连接，记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值，完成校准数据测量。若校准某刻度时，电阻箱旋钮位置如图（c）所示，则电阻箱接入的阻值为_______Ω。

4、【2019·江苏卷】某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率．实验操作如下：

1.螺旋测微器如图所示．在测量电阻丝直径时，先将电阻丝轻轻地夹在测砧与测微螺杆之间，再旋动     （选填“A”“B”或“C”），直到听见“喀喀”的声音，以保证压力适当，同时防止螺旋测微器的损坏．

2.选择电阻丝的     （选填“同一”或“不同”）位置进行多次测量，取其平均值作为电阻丝的直径．

3.如图中，为待测电阻丝．请用笔画线代替导线，将滑动变阻器接入如图实物电路中的正确位置．

4.为测量R，利用如图所示的电路，调节滑动变阻器测得5组电压和电流的值，作出的关系图象如图所示．接着，将电压表改接在a、b两端，测得5组电压和电流的值，数据见下表：

| /V | 0.50 | 1.02 | 1.54 | 2.05 | 2.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mA | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |

请根据表中的数据，在方格纸上作出图象．

5.由此，可求得电阻丝的=      Ω．根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率．

5、【2019·浙江选考】小明想测额定电压为2.5V的小灯泡在不同电压下的电功率的电路。

1.在实验过程中，调节滑片P，电压表和电流表均有示数但总是调不到零，其原因是的____导线没有连接好（图中用数字标记的小圆点表示接线点，空格中请填写图中的数字，如“7点至8点”）；

2.正确连好电路，闭合开关，调节滑片P，当电压表的示数达到额定电压时，电流表的指针如图所示，则电流为____A，此时小灯泡的功率为____W

3.做完实验后小明发现在实验报告上漏写了电压为1.00V时通过小灯泡的电流，但在草稿纸上记录了下列数据，你认为最有可能的是(   )

A.0.08A        B.0.12A        C.0.20A

6、【2019·浙江选考】为了比较精确地测定阻值未知的定值电阻Rx,小明设计了如图1所示的电路。

1.实验时,闭合开关S,滑动变阻器的滑片滑至合适位置保持不变,将c点先后与a、b点连接,发现电压表示数变化较大,电流表示数基本不变,则测量时应将c点接__________(选填“a点”或“b点”),按此连接测量,测量结果__________(选填“小于”、“等于”或“大于”)Rx的真实值。
2.根据实验测得的6组数据,在图2中描点,作出了2条图线。你认为正确的是__________(选填“①”或“②”),并由图线求出电阻Rx__________。 (保留两位有效数字)

7、【2019·北京卷】电容器作为储能器件，在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电，无论采用何种充电方式，其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。

（1）请在图1中画出上述u–q图像。类比直线运动中由v–t图像求位移方法，求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。

（           ）

______

（2）在如图2所示的充电电路中，R表示电阻，E表示电源（忽略内阻）。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电，对应的q–t曲线如图3中①②所示。

a．①②两条曲线不同是______（选填E或R）的改变造成的；

b．电容器有时需要快速充电，有时需要均匀充电。依据a中的结论，说明实现这两种充电方式的途径。

__________________

（3）设想使用理想的“恒流源”替换（2）中电源对电容器充电，可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和（2）中电源对电容器的充电过程，填写下表（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

|  | “恒流源” | （2）中电源 |
| --- | --- | --- |
| 电源两端电压 |  |  |
| 通过电源的电流 | ____ | ____ |

8、【2019·吉林省辽源市高三下学期联合模拟】小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻，又能测量定值电阻阻值的电路。他用了以下的实验器材中的一部分，设计出了图(a)的电路图。

a．电流表A1(量程0.6A，内阻很小)；电流表A2(量程300μA，内阻rA＝1000Ω)

b．滑动变阻器R(0－20Ω)

c，两个定值电阻R1＝1000Ω，R2＝9000Ω

d．待测电阻Rx

e．待测电源E(电动势约为3V，内阻约为2Ω)

f．开关和导线若干

1.根据实验要求，与电流表A2串联的定值电阻为___________。(填“R1”或“R2”)

2.小明先用该电路测量电源电动势和内阻，将滑动变阻器滑片移至最右端，闭合开关S1，调节滑动变阻器，分别记录电流表A1、A2的读数I1、I2，得I1与I2的关系如图(b)所示。根据图线可得电源电动势E＝___________V，电源内阻r＝___________Ω。(计算结果均保留两位有效数字)

3.小明再用该电路测量定值电阻Rx的阻值，进行了以下操作：

①闭合开关S1、S2，调节滑动变阻器到适当阻值，记录此时电流表A1示数Ia，电流表A2示数Ib；

②断开开关S2，保持滑动变阻器阻值不变，记录此时电流表A1示数Ic，电流表A2示数Id，后断开S1；

③根据上述数据可知计算定值电阻Rx的表达式为___________。若忽略偶然误差，则用该方法测得的阻值与其真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。

9、【2019·湖南省六校高三第二次联考模拟】某同学测定电源电动势和内阻，所使用的器材有：待测干电池一节(内阻很小)、电流表A(量程0.6A，内阻RA小于1Ω)、电流表A1(量程0.6A，内阻未知)、电阻箱R1(0～99.99Ω)、滑动变阻器R2(0～10Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个，导线若干。

1.该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。请在答题卡相应位置的虚线框内补全与图甲对应的电路图。

2.测电流表A的内阻：

闭合开关K，将开关S与C接通，通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2，读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.10Ω，则电流表A的内阻RA＝________Ω。

3.测电源的电动势和内阻：

断开开关K，调节电阻箱R1，将开关S接__________(填“C”或“D”)，记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数；断开开关K，开关S所接位置不变，多次调节电阻箱R1重新实验，并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。

4.数据处理：

图乙是由实验数据绘出的图象，由此求出干电池的电动势E＝__________V、内阻r＝__________Ω。(计算结果保留二位有效数字)

5.如果电流表A的电阻未知，本实验__________(填“能”或“不能”)测出该电源的电动势。

10、【2019·山东省泰安市高三一模】如图为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池；R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻，R6是最大阻值为可变电阻；表头G的满偏电流为250，内阻为。虚线方框内为换挡开关。A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位。5个挡位为：直流电压1V挡和5V挡，直流电流1mA挡和2.5mA挡，欧姆×挡。

(1)图中的A端与___________(填“红”或“黑”)色表笔相连接。

(2)关于R6的使用，下列说法正确的是__________(填正确答案标号)。

A．在使用多用电表之前，调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置

B．使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置

C．使用电流挡时，调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置

(3)要想使用直流电压1V挡，选择开关B应与_______相连(填选择开关对应的数字)。

(4)根据题给条件可得_________。

(5)将选择开关与“3”相连，把表笔插入AB并短接，滑动R6的滑片到最上端a处，表头G的指针指在表盘电流处；滑动R6的滑片到最下端b处，表头G的指针指在表盘电流处。则电池的电动势________V。

1答案及解析：

答案：（1）连线如图所示

（2）C  （3）AC  （4）

解析： （1）电表改装时，微安表应与定值电阻R并联接入虚线框内，则实物电路连接如下图所示：

（2）由标准毫安表与该装表的读数可知，改装后的电流表，实际量程被扩大的倍数为：倍。故当原微安表表盘达到满偏时，实际量程为：，故本小题选C；

（3）根据，得：，改装后的量程偏大的原因可能是，原微安表内阻测量值偏小，即电表实际内阻真实值，大于1200Ω；或者因为定值电阻R的计算有误，计算值偏大，实际接入定值电阻R阻值偏小。故本小题选AC；

（4）由于接入电阻R时，改装后的表实际量程为25mA，故满足；要想达到预期目的，即将微安表改装为量程为20mA电流表，应满足， 其中，联立解得：或。

2答案及解析：

答案：1.5.00; 变小; 增大; B; 2.2.8
解析：（1）U1=IR0=100Ω×50×10-6A=5×10-3V=5mV由 ，I不变，温度升高，U减小，故R减小；由于R变小，总电阻减小，电流增大；R0两端电压增大，即V1表示数变大，只有增大电阻才能使电流减小，故滑动变阻器向右调节，即向B短调节。

（2）由图可知， =2.8×10-3V/℃

3答案及解析：

答案：1.

900

2.45、5

3.0  35000.0

解析：

4答案及解析：

答案：1.C  2.不同  3.见图1   4.见图2  5.23.5（23.0~24.0都算对）

解析： 1.在测量时，为了不损坏被测物体，最后也改用微调方旋钮即C，直到听见“喀喀”的响声；

2.为了减小测量误差，应选用电阻丝不同位置进行多次测量；

3.按照原理图，将实物图连线如图：

；

4.将表格中各组数据在坐标纸上描出，再连成一条直线，如图：

；

5.当电压表按甲图连接时，电压表测的电压为的电压之和，当电压表接在a、b间时，电压表测的电压为的电压，由图可得：，所以。

5答案及解析：

答案：1.1点至4点   2.0.30;0.75    3.C

解析：1.在实验过程中，调节滑片P，电压表和电流表均有示数但总是调不到零，其原因是1点至4点的导线没有连接好，滑动变阻器相当于接成了限流电路；

2.由表盘刻度可知，电流表读数为0.30A；则灯泡的额定功率：P=IU=0.30×2.5W=0.75W；

3.若灯泡电阻不变，则由，解得I1=0.12A，考虑到灯泡电阻温度越低时阻值越小，则通过灯泡的电流要大于0.12A，则选项C正确；故选C.

6答案及解析：

答案：1.a点; 小于; 2.②; 7.5±0.2

解析：1.电压表示数变化较大，说明电流表分压较大，而电流表示数基本不变，说明电压表分流较小，可以忽略，故采用电流表外接法，即c接a点；电压表测量的电压为准确值，但电流表测量的电流为电阻和电压表电流表之和，即电流测量值偏大，根据可得电阻测量值偏小；

2.因为电压表测量的是被测电阻两端电压，所以当其两端电压为零时，电流也为零，故图线②正确；图像的斜率表示电阻，故；

7答案及解析：

答案： (1).     ；    (2). R ；要快速度充电时，只要减小图2中的电阻R；要均匀充电时，只要适当增大图2中的电阻R即可    (3). 增大；不变；不变；减小

解析：(1)由电容器电容定义式可得：，整理得：，所以图象应为过原点的倾斜直线，如图：

由题可知，两极间电压为U时电容器所储存的电能即为图线与横轴所围面积，即，当两极间电压为U时，电荷量为，所以；

(2)a.由于电源内阻不计，当电容器充满电后电容器两端电压即电源的电动势，电容器最终的电量为：，由图可知，两种充电方式最终的电量相同，只是时间不同，所以①②曲线不同是R造成的；

b.由图3可知，要快速度充电时，只要减小图2中的电阻R，要均匀充电时，只要适当增大图2中的电阻R即可；

(3)在电容器充电过程中在电容器的左极板带正电，右极板带负电，相当于另一电源，且充电过程中电量越来越大，回路中的总电动势减小，当电容器两端电压与电源电动势相等时，充电结束，所以换成“恒流源”时，为了保证电流不变，所以“恒流源两端电压要增大，通过电源的电流不变，在(2)电源的电压不变，通过电源的电流减小。

8答案及解析：

答案：1.

2.3.0 ; 2.1

3. ; 相等

解析：1.电流表与串联，可改装为量程为的电压表，故选即可；

2.由图可知电流表的读数对应的电压值即为电源的电动势，则；内阻

3.由题意可知：，；联立解得；由以上分析可知，若考虑电流表A1内阻的影响，则表达式列成：，，最后求得的表达式不变，则用该方法测得的阻值与其真实值相比相等。

9答案及解析：

答案：1.见解析;2.0.20;3.D;4.1.5;0.25;5.能

解析：1.电路图如图所示

2.根据串并联电路的规律可知，流过电阻箱R1的电流；电压，则电流表内阻。

3.S接D。

3.根据3题中步骤和闭合电路欧姆定律可知

变形可得：　①

根据图象可知，解得；

5.由①式可知：当电流表内阻未知时，能测出电动势，但不能测出内电阻。

10答案及解析：

答案： (1). 红    (2). B    (3). 4    (4).     (5). 20

解析：

（1）图中的A端与红色表笔相连接。

（2）R6是欧姆档的调零电阻，使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置，故选B；

（3）直流电压1V挡要用电流计与较小的电阻串联，则选择开关B应与4相连；

（4）当选择开关接2时，处在直流电流1mA挡，则由欧姆定律：

（5）因rg=3（R1+R2）可知，电路的总电流等于电流计读数的4倍，则：滑动R6的滑片到最上端a处时： ；滑动R6的滑片到最下端b处时，；联立解得：E=20V.